仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 电工教学实验台

主要用途描述：用于电工学、电路原理等实验教学。

参数要求： 1、实验装置应包括实验操作台和虚拟仿真软件。实验操作台模块如电源模块、 仪表模块等预留通信接口，后期可升级具有远程教学功能。 2、智能交流仪表：三只多功能智能仪表组成：每只表通过开关切换均可显示电压、电流、功率、功率因数。电压范围 0-500Ｖ；精度0.5% 电流 0-3A；精度0.5%，功率数度：仪表0.5%，4位半数显。 3、智能直流仪表： 直流电压表：电压范围 0V~750Ｖ可自动切换；档位五档（200mV /2V /20V /200V /750V) 精度0.5%。直流电流表：电流范围 0A~3A可自动切换；档位四档(2mA /20mA /200mA /3V) 精度0.5%，4位半数显。 4、电工电子技术原理虚拟现实仿真软件（提供软著和检测报告）：基于 Multisim 软件或 pspice 等主流软件基础上开发的电工电子技术虚拟仿 真软件，要求软件提供各种电源、仪表的数据模型：包含单/三相电源，恒压源，恒 流源，函数信号源，直流电压表，直流电流表，交流电压表，交流电流表，功率表/ 功率因数表。提供多种电路元件模型，实现电工电子的仿真实验。若特殊情况下，不能在实验室集中实验，也可以通过仿真软件替代实际实验。 5、智能可调电阻箱：有2路1Ω-9.999kΩ可调电阻输出，电阻分段×1Ω/2W，×10Ω/2W，×100Ω/2W, ×1kΩ/2W切换，设定输出电阻阻值，电阻输出精度0.5%，带2个四位数字仪表显示输出电阻， 当电阻超功耗0.67W时即断开保护 6、实验台采用框架式结构，各模块单元单独封装并配有示意图。投标时需提供结构图和模块示意图。 7、电工实验台3D动画教学虚拟仿真软件（提供软著）：以真实电工电子教学实验台为模板，进行高仿真建模，实验台外观结构完整、电气元件及挂箱真实一致。软件能在具有物理属性的3D环境中进行虚拟设备的仿真教学。 8、可完成实验内容 1)基本电工仪表的使用与测量误差的计算 2)减小仪表测量误差的方法 3)电路元件伏安特性的测绘 4)电位、电压的测定及电路电位图的绘制 5)基尔霍夫定律验证及其故障判断 6)叠加原理验证及其故障判断 7)电压源与电流源的等效变换 8)戴维南定理验证 9)诺顿定理验证 10)最大功率传输条件测定 11)二端口网络实验 12)互易定理实验 13)受控源VCVS、VCCS、CCVS、CCCS 的实验研究 14)典型电信号的观察与测量 15)RC一阶电路的响应测试 16)二阶动态电路响应的研究 17)R、L、C元件阻抗特性的测定 18)RC串、并联选频网络特性测试 19)R、L、C串联谐振电路的研究 20)RC双T选频网络 21)等效网络变换的原理和测试 22)电路状态轨迹的观测 9、技术参数: 1)整机容量：小于1.5KVA; 2)尺 寸：14×75×1.6cm3 3)工作电源：AC3N/380V/50Hz/3A。