仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 教学用多媒体设备 | 申购信息 | 8套教学多媒体设备 （含扩声设备、中央控制器、讲台及所有设备的安装联动调试） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要用途描述：用于南京中医药大学泰州校区教学 |  |  |  |
| 中央控制器 8台 参数要求： 一、智能中央控制器： 1、嵌入式多CPU+MCU+多DSP硬件架构，ARM 架构，采用32位微处理器，工作频率：168MHz,FLASH存贮大小:1024KB,linux系统，低功耗设计，待机功率小于1W，能7*24小时工作; 2、▲集成≥4进3出HDIM与VGA的混合输入输出接口（VGA信号输入≧2路、HDMI输入≧2路、VGA信号输出≧2路、HDMI输出≧1路，HDMI带音频同步）; 3、▲可以实现电脑、笔记本、投影机等高清数字信号自由混合切换，HDMI接 口输入的视频信号可直接从VGA接口输出，不用转接头，且HDMI接口输入的音频信号也可同步输出，不用另接音频线，做到真正的HDMI和VGA混合切换的音视频同步输出，4K信号自由切换。 5、▲≧5路电源，强电带AC85V-275V稳压模块，电压不稳定情况下也可以正常使用；带投影机断电散热保护功能，系统关闭后，投影机灯泡散热继续供电保护，带电流过载保护模块：电流过载自动断电，保护电脑投影机等外接电源设备；带投影机断电延时保护功能; 6、内置集成：电子锁接口、门磁接口、读卡器接口、网络接口，可编程232控制接口、红外控制接口，可编程RS-485总线控制接口、USB（主机USB设置接口、U盘文件读取接口）3.5mm音频接口、MIC接口； 7、集成网络模块（内置）:支持远程程序更新功能，远程批处理、支持手机微信小程序 远程管理，可多平台对所有辖区内多媒体教室多媒体设备进行集中化、可视化管理; 8、可扩展：网络对讲、广播、监听模块，全铝合金拉丝外壳，内置高灵敏度拾音器，与数字高保真喇叭输出，带回音反馈抑制功能，实现一键呼叫与管理中心对讲、控制中心对教室的监听、与校园广播，带3.5立体数字音频输出接口可外接功放输出，控制中心配合数字监控系统，可以实现自动判别呼叫信号弹屏放大，可视化对讲功能; 二、交互控制面板： 1、▲电容式7.5英寸触摸面板集成:系统开、系统关、投影机开、投影机休眠、投影机关、幕布上、幕布下、电脑开/关、净化器开/关、音频管理音量大、音量小、话筒大、话筒小、静音按键； 2、▲控制面板可以实现音频调节功能，含主音量和话筒音量调节及一键静音功能；信号切换：电脑VGA、笔记本VGA、笔记本HDMI、电脑HDMI，面板集成空气净化器开关按键，多平台可直接控制空气净化器，也可以根据空气质量情况，对所在课教室的空气净化器进行开启，打造一个安全环保的教学环境； ▲产品生产厂家须提供产品彩页，3C认证证书(原件备查）、授权书、售后服务承诺函，及厂家盖章的参数确认函; 软件要求： 1.通过USB直接与主机连接，无需专用串口或者特定方式通讯。 2.Ip配置无需通过串口读取、配置，通过网络直接配置。 3.通过网络能直接与主机连接，远程配置数据。 4.具有场景配置功能，通过勾选来配置场景（如开机场景，系统开启时需要自动开启哪些设备通过勾选即可，无需填写专用代码），并能通过网络直接配置各场景，场景包括开机场景、关机场景、上课场景、下课场景、自习场景。各场景均能直接勾选物联的联动（包括灯光、窗帘、空调、风扇等开关），投标须提供加盖厂家公章的软件界面截图和智能物联网络多媒体控制系统嵌入式软件测试报告。 5.具有时间矫正和恢复出厂默认功能。 6.具有投影机数据设置功能，包括直接导入投影机代码的功能以方便调试，并具有读取投影时间和矫正时间功能。 7.具有延时时间功能，包括投影机开机延时发码时间（通过直接选择数字方式来延时时间，方便调试和修改数据，而非通过代码的方式延时）、投影机关机断电延时时间、幕布断电延时时间、设备电源断电延时时间。 8.具有读卡器设置功能，包括卡号类型（插卡类型、刷卡类型）选择，以便于一种读卡器能使用任意讲台模式、读卡器授权模式（开放模式和授权模式），灵活调整使用，提供软件截图佐证。 9. 具有物联连接和配置功能，让主机能快速连接上物联开关。 10.软件能直接开启中控。 11.监视电脑功能。 12.具有调用系统关闭功能，以方便在主机关机时自动关闭电脑。 13.具有抓屏功能，能在网络条件不理想的情况下抓取当前桌面图片的能力。 14.具有接管电脑功能，远端通过本软件可直接接管安装有此软件的电脑。 15.提供智能物联网络多媒体控制系统嵌入式软件证书。 扩声吊麦8只 参数要求： ▲采用先进的抑制电路，优质拾音咪头； 高灵敏度，单一指向拾音，频响范围宽广； 具有近距、远距两种拾音模式可选； 使用48V幻象供电或者AA电池供电方式； 适用于采访、会议、演讲、教学录播等场所。 换能方式：电容式 指向特性：指向性麦 频率响应: 100Hz-20KHz ▲拾音距离：0.01-8米； 灵敏度: 近距-45dB；远距-38dB ▲供电电压：48V、DC1.5供电 输出阻抗(欧姆): 近2.3kΩ 远距1kΩ 咪管规格：22*360mm 咪线长度、配置：8米单芯、卡龙母+卡龙公 单支话筒重量：0.12KG 输出：不平衡 抗手机、电磁、高频干扰 ▲与智能物联网络中央制管理系统同一品牌，无缝对接管理. 音箱 8对 参数要求： 1.小体积高功率，方便灵活的组合安装方式，适和不同场所的应用需求； 2.可以根据不同角度不同环境的要求来组合若干单元； 3.音，确保极高的保真度； 4.独有的箱体单元组合技术，消除低频信号的谐波失真，使音箱的低音更加纯正； 5.超高性能的驱动器单元，可以实现高效率、极低失真的内在表现； 6.采用对称规则箱体设计，单元指向性可使声音均匀扩散，获得良好声场均匀度； 7.箱体采用高密度板材生产，箱体轻巧坚固 8″两分频，倒相式 低音单元 4″纸盆低频单元一只 高音单元 3″纸盆高音一只，号筒加载 额定阻抗 8ohm 频率范围 55Hz-20kHz 灵敏度 91dB/M*W分频器：1.8KHz 标称功率 60W 覆盖角度 90°H x 50°V 无线麦克风 8组 参数要求： 1、具备三种无线传输模式，无缝融合使用； 2、要求支持无线充电，放下充电，拿起讲话； 3、要求集话筒、激光教鞭和无线PPT翻页三种使用功能一身； 4、具备同时支持外接头戴麦； 5、具备OLED显示屏，清晰显示系统状态及参数； 6、具备自动静音功能，自动语音快速恢复，嘈杂环境，正常使用； 7、▲通过所投物联网管理平台，可以显示自动充电状态，充满电自动断电，可以远程控制； 教学扩声处理器 8台 参数要求： ▲CPU+多DSP嵌入式数字微信号处理器集合:自适应反馈抑制（AFC）、背景降噪（ANC）、自动增益（AGC）、数字功放（DSP)。能够实现大范围的声音拾取，同时又能有效防止外部噪音干扰和声音反馈引起的啸叫现象的发生，完美呈现高清晰度的拾音效果， 每间教室只需安装一只吊装麦克风拾取教室内老师及学生的声音来实现本地扩音和音频录音，在离麦克风至少6-8米范围内能有效拾音扩音，彻底解决了传统音频设备对老师的束缚； ▲本地扩音扩出来的声音清晰响亮高保真、无啸叫，混响时间小于1秒； ▲功能可以通过电脑PC界面来调节设置，支持中控.PC界面可以友好设置为管理员模式和普通用户模式. ▲音乐开启自动关闭吊麦。第4路话筒优先功能.单独话筒静音接口可以外接开关控制 ▲具有有效过滤教室内的空调、电风扇、学生开小差讲悄悄话、等发出的噪音、杂音干扰功能，过滤噪声不影响拾音和扩音效果； 免调试、内置数字微处理芯片，即装即用，高效方便； ▲纯数字调节，LCD液晶显示，调节方便精准； 带自动记忆存储功能，各项功能及参数设置好后，每次开关机，自动恢复至原始设置，防止非管理员误操作 麦克风输入： 3路，卡农接头 话筒供电： 48V幻象电源 话筒输入电平：-57dBu——-12dBu 音频输入： RCA立体声输入2组 录音输出： RCA立体声输出2组 控制接口： RS-232接口1个，USB接口1个 ▲功率: 2X150W/ 8Ω，200W/4Ω 功放输入灵敏度： 0.775V 频率响应：20Hz——20KHz 信噪比：≥100Db(未计权) 传声增益提升： 8- 12dB 背景降噪：提升系统信号比≥20dB 自动增益控制幅度：-12dB——+12dB ▲支持物联网平台软件，远程管理控制、设置、调试、与多智能物联网络中央控制器同一品牌，同一软件平台远程管理； 多功能讲台8张 参数要求： A、外观要求： 1.规格：长宽高（mm）闭合尺寸：≦1100*770*970 ，展开尺寸：≦1550*1650*970；（允许正负5mm偏离）； 2.材料：桌面采用木黄色高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水；主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈。喷涂工艺符合GB22374-2008 涂装材料标准； 3.上层正面和底座为ABS 工程塑料，防潮防锈防静电，双U型塑钢桌脸整体弧形设计，提升学校LOGO立体感；塑料前壳和钣金主体通过卡扣配合并通过螺丝固定，结合处整齐美观，保护师生安全；扶手采用ABS 工程塑料分层设计，色彩与桌面一致，扶手中空，可扩充IC读卡器并预留安装和接线位置，安全、防尘、防水。 B、功能要求： 1.功能：上层预留翻转显示器安装位，显示器翻转到最大尺寸，和挡边平齐无凸出，不影响视线而且美观。采用不锈钢可调阻尼转轴，翻转板可以在0-130°中任意停留，不会出现反扣。上层采用等长双抽屉设计，上方抽屉预留键盘，鼠标安装位，键盘抽屉下方为储物抽屉，无锁联动设计，可放置中控面板。显示器右侧预留2个USB2.0的扩展孔，USB线长2米*2； 2.上层右侧预留储物抽屉，可放置展台,采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm，导轨需通过国家QB/T2454-2013耐久性检测标准，并提供SGS机构出具的检测报告。右侧立面预留IC卡读卡器安装挡板、内外读卡器支架，方便读卡器的安装和固定； 3.上层使用一把锁控制所有门，预留电子锁和弹跳锁锁具安装位，方便扩充使用。使用和维护钥匙分开，方便管理； 4.下层前门，单门设计，左侧光驱门封闭，后门采用内置塑料卡扣，外部无法打开，预留设备安装位,可放置中控主机、功放等，设备总空间≤12U。预留光驱门用合页固定，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱 ，预留主机限位孔及限位卡槽；后门不开散热孔，左右两侧采用竖排国标散热孔。讲台下层拼装只需12颗螺丝固定，安装完毕没有螺丝外漏，科学便捷； 5.拆装设计，下层卡扣式拼装方式，安装简单，底板预留防鼠网设计进线孔，底座四周预留过线孔，底面离地高度100mm，防锈。 6.显示器可视窗口，适配23寸电脑屏幕。 注：该批设备采购中标单位需完成所有设备的安装、联动调试工作。 |  |  |  |