牙科综合治疗台技术参数

1、患者椅

    - 先进的治疗机与牙科椅连体式设计，方便拆卸、维护。

    - 座椅高度可在410至720毫米范围内调节，负载大于135KG。

    - 变频技术，座椅和椅背联动设计，避免背部牵拉，非常舒适。

    - 多关节折叠式头枕，适应不同的治疗体位，满足特殊患者治疗，如儿童、轮椅患者等。

2、医生治疗台

  - ★液晶显示屏，显示治疗机使用状态，三个医生设置，每个界面下可以设定并存贮3套智能记忆程序控制记忆位，故障显示。

  - 电脑控制面板具有复位、吐痰位、牙科椅升降、俯仰、冷光灯、漱口水、加热水、冲盂等功能。

  - 一键式智能控制工作体位、一键式漱口体位、复位及手术灯开关。

  - 下旋下挂式治疗台，无器械臂，扩大治疗空间，使患者无压抑感。

  - 器械盘采用气压锁定装置，安全平稳。

  - 大型注塑器械盘，配有透明整体防污罩,防污罩可以对器械盘及按键做整体保护及防止交叉感染，防污罩可根据临床需求定期更换。

  - 具有医师位防脱整体五联器械枪架，可旋转90度功能，可为医生节约大量诊疗时间。

  - 内置式手机净化水系统1套，隐藏加水口。

  - 冲盂漱口定量给水自动控制系统1套：进口电磁阀控制，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统

3、助手治疗台

- 助手臂可旋转，方便四手操作。

- 助手位设有电脑触摸式按键，控制冲盂、漱口和牙椅升降俯仰，预留加装升级位。

- 可配置多功能三用枪、强吸、弱吸等。

- 配有内置式LED观片灯，采用背光源发光技术。

4、多功能脚控

- 超薄设计，符合人体工程学。

- 轻松实现多种功能

－可控制患者椅位运动

－可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械

－可控制高速手机单喷气/无水操作

－可控制高速手机吹屑气操作

－可控制牙科椅治疗位及手术灯开启及关闭

5、卫生及消毒系统

  - 牙椅表面采用无缝设计和镜面处理，便于清洁消毒。

  - 强、弱吸唾系统各1套，外置式重金属回收器，方便清洗消毒。

  - 医生治疗台器械盘防护罩可拆卸更换，防止交叉感染。

  - 吸唾器头可拆卸进行清洗。

  - 内置蒸馏水/纯净水系统：适用于治疗中的无菌操作需求。

  - ★主箱体为注塑工艺，可转动，主箱体上方有隐藏磁吸式增、泄压开关，方便注水，纯净水/蒸馏水瓶注水时无需旋下瓶体，使更换纯净水/蒸馏水变得更加轻松方便。

6、漱口盆

- 一体式陶瓷漱口盆，易清洁消毒。

- 可在90度范围内旋转，方便患者使用

- 。

7、安全保护系统

- 机椅互锁：当动态器械工作时，牙科椅不能运动，防止误操作造成意外伤害。

- 患者椅锁定：当椅座下降过程遇到障碍时，下降运动被终止并自动小幅上升，避免意外伤害的发生。

- 配置要求：按压快换手机2支、低速气动手机1套、口腔内窥镜1套、进口超声洁牙机1套。