仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 黑板 | 申购信息 | 8块黑板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要用途描述：用于南京中医药大学泰州校区教学 |  |  |  |
| 黑板 8块 参数要求： 1、规格及外观：基本尺寸4000mm×1200mm，并可根据学校实际情况进行调整；铝合金边框一次成形；面板无损伤，无纵、横向棱形及局部外观凸起。 2、书写面板：材质采用优质烤漆钢板，厚度≥0.30mm，涂层：采用丙烯酸树脂漆，漆膜均匀细腻耐磨损，材料环保；颜色：墨绿色，亚光，缓解视力疲劳，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥6H；光泽度：光泽度＜6%，无明显眩光；书写性：使用普通粉笔书写，手感流畅、摩擦力适度，笔迹均匀；擦拭性：用干式板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹，用干净湿布擦拭，不留残迹；整板无拼接，不变形。 3、衬板：采用防潮、吸音、高密度聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，保证板面挺度，写字时手感好，板面不颤动。 4、背板：采用优质蓝色彩涂钢板，厚度≥0.20mm，防锈效果好。 5、▲覆板：采用书写板专用环保型双组份聚氨酯胶水，胶合牢固，不鼓包、不脱胶，有害物质检测符合国标GB18583-2001要求；胶合牢固，不鼓包，不脱胶；书写板板体由复合粘压机流水线生产，一次成型，板体受压均匀。 6、▲边框：材质采用高级亚光香槟色铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光，表面经过氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型；边框规格≥20mm×30mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；且质量符合国家相关要求（提供省级以上国家认可的检测机构所出具的耐盐雾性、耐磨性的检测报告复印件）。 7、包角：采用抗疲劳、防老化、高强度ABS工程防爆塑料，模具一次成型。 8、▲粉笔槽（选配）：有效防止粉笔灰垂直落地，宽度≥70mm，壁厚≥1.0mm；与边框采用绞扣式镶嵌连接，铝合金色泽一致，端头设有ABS塑料封堵，防止划伤。 |  |  |  |