洗碗机技术参数要求

一、关于设备的要求

1、餐具清洗消毒流程：水除渣＞高温清洗除菌或纳米清洗除菌＞自动高压喷淋＞自动风干＞自动烘干。

2、传送方式：设备采用碗碟餐具平铺和托盘斜插新型组合的传输方式，更好的保证餐具清洗和烘干效果。

3、加热方式：电加热，采用电加热总功率不大于36KW，必须具有过载保护功能。

4、洗涤能力：不低于3500件／小时。

5、整机外形尺寸：6500*900*2100（可转弯）。

6、主要清洗消毒方式：纳米清洗除菌+远红外高温烘干方式。

7、机器材料为304不锈钢；水槽厚2.0mm;其它部分厚不低于1.5mm，外观平整、无任何焊疤。冲水机具有双面检测窗口，机器出入口、上下侧板均可拆卸，便于维护检修。

8、电器元件要求：需采用施耐德或同档次的其他优质品牌。所有连接线均为国标铜芯线。

9、水泵要求：需采用食品级不锈钢优质进口水泵；

10、机器外观无任何焊疤、各接缝处无任何手工处理痕迹，外壳平整美观；设备所有需清洗部分及维护部分均采用无连接件的装配方式，保证设备易于维护，保养，杜绝二次交差污染和环境污染。

11、降低后续使用成本，不得使用专用洗涤剂和催干剂，只需少量的普通家用洗洁精。

12、整机操作人员数量要求：2-3人，实际操作人员不大于3人。

13、所供设备指标、参数须等于或高于所列指标、参数；

14、产品具有自主知识产权，是生产企业合法生产的产品，保证无其他任何单位或个人就本产品向使用方主张任何权利（即不会产生任何知识产权的纠纷问题）。拥有“全自动超声洗碗机”国家专利者优先.

15、所提供的货物应是全新正品，非盗版或仿造、非积压性质的产品。

二、关于报价方的资质要求

1、报价方须拥有报价放所在地省级卫生行政部门颁发的“消毒产品生产企业卫生许可证”。

2、报价方拥有2013年6月以来的南京地区高校用户同类产品采购记录的优先。

三、关于价格的要求

报价方所报产品的总价（含运输、安装、调试等全部费用）不得超出询价方的预算限价（不公开）。

四、关于供货周期的要求

报价方须确保能在2017年2月16日前完成设备的调试、安装及交付。