仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 小型垂直电泳槽 |  | 申购信息 | 2台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Bio－Rad/Mini-Protean Tetra |  |  |
| 主要用途描述：用于分离蛋白质 |  |  |  |  |
| 参数要求： *1.同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验（可选2块胶系统） 2. 胶面积：8.3 x 7.3 cm（手灌）；8.6 x 6.8 cm（预制胶） 3. 短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm 4. 两块凝胶的缓冲液总体积：700ml；4块凝胶的缓冲液总体积：1000ml 5. SDS-PAGE典型运行时间：35-45分钟（200V恒定电压下） 6. 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶 *7．灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性 8. 上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 9.电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合 *10．模块化：可换置转印（western blot）等模块 |  |  |  |  |