仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 小型水平电泳槽 |  | 申购信息 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Bio－Rad/Mini-Sub Cell GT |  |  |
| 主要用途描述：适用于鉴定、分析DNA以及测定其分子量 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.胶盘尺寸 (W×L)：7×7 cm 2. 兼容ReadyAgarose胶：小型胶8、12、2×8孔 3. 样品通量：8-30 4. 基座缓冲液容量：~270 ml 5. 溶液不能再循环 6. 溴酚蓝迁移率：~4.5 cm/hr (at 75 V) 7. 包含：铺制门、凝胶盘和电泳梳 |  |  |  |  |