仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 立式自助图书杀菌机

主要用途描述：读者对借阅图书进行自助杀菌消毒处理。

参数要求： 产品参数： - 材质:冷轧钢板 - 型号SSB-006或SSB-008：一次杀菌机6-8 册书 - 颜色：象牙白 - 电源：AC 110/220V 功率：360W - 尺寸：约1350*600*600 mm - 杀菌方式：UV-C紫外线灯+天然香精，灯管数量≥6 双组12单只（单操作间） - 杀菌状态标示：LED+蜂鸣提示 - 杀菌时间：30秒 - 信息传播：液晶显示屏 - 杀菌内仓操作室空间尺寸≥490-590*460*393-493 mm（长*高*款），可以消毒16开大尺寸的图书。 产品要求： 1.. 机台提供使用者自行操作图书杀菌作业。采用紫外线杀菌技术，灯管数量≥6组（单操作间），并搭配天然香精强化杀菌效果。 2.吹展效果好且噪音小，提供气旋式逐翻动书页之功能，达到同时提供书封与内页之杀菌效果。采用优质进口过滤薄膜，能够收集分子层上的细微灰尘，多种病毒与真菌，还有甲醛、甲苯等有害物质，不衍生臭氧或二氧化碳等有害物质。 3.具备人性化操作介面设计，方便使用者操作。机台上设有透视窗（有效防止紫外线光伤害读者眼睛）杀菌操作开始与结束都有声音提示，且杀菌作业不得在书籍封面或内页留下刮痕或任何损害痕迹。 4.设有安全保护装置立即停止运转，防止在杀菌过程中操作者打开杀菌室门。加装漏电保护装置，设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行有效保护。 5.内置多媒体显示器有杀菌时间提示，设定杀菌时间为30秒，可根据需求设置。 6.具有整机检修提示功能，更好的延长设备的使用寿命。设备具有灯管更换提示和滤网更换提示功能. 7. 所投产品或系列具有省级产品质量检验研究院出具的杀菌测试报告，整机质保3年。