仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 数字示波器,数字万用表,函数任意波形发生器 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：配套辅助数字电路技术实验仪器完成数字电路技术实验教学。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 数字示波器参数： - 70M带宽，2通道加外触发通道机种 - *VPO（Visual Persistence Oscilloscope）信号处理技术，快速观察真实波形。第三代数字存储示波器。 - 1GSa/s及以上的实时采样率 - *每通道10M点记录长度 - WVGA（800x480）及以上高分辨率TFT LCD屏幕显示 - 具备256色阶及以上的显示功能，强化波形表现 - 垂直档位： 1mV~10V/div - 水平时基：5ns/div~100s/div(1-2-5步进) ; ROLL : 100ms/div~100s/div - 信号获取方式：采样、平均、峰值侦测、单次 - *波形更新率高达50,000wfms/s - 先进的APP功能GO/NOGO功能，电压表功能 - 高通、低通数字滤波器功能，可设置滤波器频率 - *FFT超高分辨率，1M点可精确进行频域分析。 - 有交替触发功能，能同时显示2路以上的信号 - X-Y模式，可以在屏幕上同时显示所输入的时域信号以及X-Y波形。游标可以测试时域波形或任意定义在X-Y信号的相关测试位置 16、最高输入电压：300V (DC+AC峰值)，CAT I 数字万用表参数： 1、*6000 Counts；电压、电流真有效值测量； 2、*电容档具有REL功能，最小分辨1pF最大可测到99.99mF； 3、*具有高精度的频率测量功能，最小分辨0.001Hz； 4、特有MAX\MIN及MAX-MIN值功能； 5、直流电流最小分辨0.01μA，交流电流最小分辨1μA，最大量程20A； 6、具有可测量压降达3V的二极管测量功能。非常适合测量LED； 7、具有HOLD功能，自动关机及背光功能； 8、具有温度测量功能，并可℃或℉选择。 函数任意波形发生器参数： 1、*输出波形：正弦波、方波、斜波、脉冲波、噪声、直流DC、任意波形； 2、输出频率范围：正弦波：1µHz~25MHz，方波：1µHz~5MHz； 3、频率稳定度：2ppm； 4、*任意波：1µHz~5MHz； 5、斜波：1µHz-2MHz； 6、采用先进的DDS技术、双通道等性能独立输出； 7、内置7位高精度、宽频带频率计、频率范围：100mHz~200MHz； 8、模拟数字调制类型： AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、PWM ； 9、输出幅值(高阻)：2mVpp~23Vpp之间连续可调； 10、*输出阻抗：0Ω～1MΩ之间连续可调； 11、输出幅值误差在±1%左右； 12、显示：4英寸以上，480×272及以上分辨率液晶屏，同时显示两路频率、幅值等信息； 13、支持NeptuneLab 实验系统综合测试平台； 备注：*为必须满足参数。本着经济节约原则，两组实验仪器共用一套辅助仪器，申请购买数量：数字示波器20台、数字万用表20台、函数/任意波形发生器20台。 |  |  |  |  |