仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 计算机组成原理与系统结构实验箱 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述： |  |  |  |  |
| 参数要求： 具体技术指标： 1、输入220V，输出5V、3A。 2、支持8位和16位机器字长，可由用户根据教学需要自行切换。 3、基本指令系统支持多种基本寻址方式。实现大部分指令, 用于设计监控程序和用户的常规汇编程序, 尚保留多条指令供用户自己实现。 4、主存最大寻址空间是18K以上,可支持主存储器扩展实验。存储器采用两片RAM 6116芯片，扩展存储器采用HN58C65芯片。 5、运算器由4片位片结构器件AM2901级联而成, 片间用串行进位方式传递进位信号。 运算器ALU可实现多种算术与逻辑运算功能, 内部包括多个双端口读出、单端口写入的通用寄存器, 和一个能自行移位的乘商寄存器。设置C、Z、 V、S四个状态标志位。运算器实验可以有脱机和联机两种实验方式。 6、控制器支持微程序和组合逻辑两种控制方案。 7、二路INTEL8251串行接口，可用PL2303转换成USB通信端口。可直接连接计算机终端, 或接入一台PC机作为自己的仿真终端。 8、主机可完成三级中断实验和中断嵌套实验。 9、支持多种实验方式:单步/连续，手动置指令/从内存读指令等，监控源码开放，用户可以修改。可支持WIN10操作系统的联机软件。 10、既支持用中小集成芯片实现CPU方案，也配备FPGA门阵列器件支持流水和非流水两种CPU方案及高速缓冲存储器（cache）的教学实验。 11．支持比较正规的汇编语言设计和BASIC语言设计。 12、 配套4套源码：1）组合逻辑全2）微程序逻辑全3）组合逻辑基本4）微程序基本 13、 配套监控程序源码和改写监控程序的软件，配套监控程序改写一条指令的范例。 14、配套指令级和微指令级的仿真软件。 三、能够完成的实验项目： - 《计算机组成与结构》基本实验 1、基础汇编语言程序设计 2、脱机、联机运算器实验 3、组合逻辑控制器（硬布线控制器）实验 4、主存储器实验 5、串行口输入输出实验 6、中断实验 7、时序电路实验 8、微程序控制器实验 9、BASIC程序设计 10、控制器的软件仿真实验 - 《计算机组成与结构》课程设计 1、非流水线CPU设计 2、流水线CPU设计 3、高速缓冲Cache存储器 四、购买数量 数量：15 五、质保 质保：3—5年 |  |  |  |  |