会议室音视频系统技术参数指标

| 序号 | 产品名称 | 参考品牌型号 | 数量 | 设备主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清工程投影仪 | HITACHI（日立） FU50H | 1 | 1.★所投产品必须通过国家强制性3C认证（拒绝OEM、ODM产品，提供所投投影机产品的品牌、生产企业名称、制造商名称和委托人名称四者一致的证明）, 投标品牌须提供2007年至2015年内任意连续3年的销售业绩在国内排名前10名数据（以IDC数据为准），检测报告，节能环保等证书，所提供资料需加盖厂家公章，原厂出具唯一授权售后承诺书原件，★提供原厂肆年质保函；提供彩页加盖公章 - 无机配向膜3LCD投影机，TFT有源矩阵式驱动方式; 3.灯泡280W（UHP）寿命 正常模式6,000小时 ECO 4,500小时; 4.★亮度5200lm，对比度10000:1、物理分辨率为1920*1200; 5. Accentua lizer技术用户可以独立控制6中颜色（红、黄、绿、青、蓝、品红）的色度，饱和 度和亮度; 6.可独立调节各边角颜色保持颜色和亮度、内置图像优化芯片可调整画面及文字清晰度; 7.★产品内置画面重影修正功能可将重影画面调节为高质量图像; 8.DICOM®仿真模式（医疗数字影像通信）标准的模式，适合显示如X光照片的医学图像，可 用于教学之类的用途; 9.★标准镜头1.7倍手动变焦、覆盖投射比1.4-2.3范围、通过手动控制聚焦、变焦、变焦; 10.水平和垂直梯形校正功能、产品内置八点图像校正和变形功能; 11.产品内置边缘融合不限融合数量同时可调节几何校正功能; 12.具有即时堆叠功能通过RS232线缆连接和遥控器控制快捷、方便实现; 13.HDMI(MHL)移动端设备高清连接显示图像; 14.可通过智能手机或平板电脑控制投影机机运行状态、支持快思聪Roomview，AMX设备发现功能、支持有线和无线网络投影方式; 15.★方便快捷的画中画和双画面功能、无线网络功能，多台投影模式，便利网络功能、以网络形式可实现 集中报告，日程安排，E-MAIL报警; 16.360度全方位投影（无需更换特殊灯泡）产品一体化设计尾部可安装收线盒提高产品完美度; 17.★2路HDMI输入接口、1路VGA输入接口、一路video输入接口、一路HDMI输出、一路AUDIO（3.5mm）输入接口、一路AUDIO输出（LR）、1路远程遥控输出、1路AUDIO输出、1路VGA输出、1路远程遥控输出; |
| 2 | 无线投屏系统 | 快立享Quickshare68D | 1 | ★1 电脑可通过点击一下按键的简单动作，以无线投屏方式将电脑画面内容即时分享到大屏幕上，省掉用户布线投入成本和提高便利性，有效提升会议效率。 2 ★全面覆盖全平台的连接，无论是PC或Mac，还是IOS或Android，微软Surface Pro等移动端，都可实现“轻松接入，随时共享’;可以同步无线传输影音视频，Office文件等各种软件文件，播放流畅，不掉帧、延时时间极短。对于多人会议应用，系统支持同时显示4个画面内容，随时进行内容切换展示。 3 支持多操作系统：Windows 7/8.1/10 32位和64位，MAC OS X 10,10/10.11/10.12/10.13,兼容IOS9,OS X 10.10/10.11和以上版本，Android 5.0和更高版本（安装app） 4 视频输入分辨率：可达1920X1080 5 编码分辨率：可达1920X1080 6 帧数：可达30帧/每秒 7 视频输出：通过HDMI和VGA输出，输出的有效画面与源端的有效画面比例相同 8 视频输出分辨率：HDMI 和VGA; 800x600、1024x768、1280x720、1280x800、1280x1024、1366x768、1440x900、1600x1200、1680x1050、1920x1080、1920x1200. 9 ★同时显示源端数量:至少4路 10 同时接入源端数量:最大支持8路，加工程路由器可达128同时接入 11 音频输出:44.1KHz/16bit立体声，支持通过HDMI内置音频和3.5mm模拟线路音频输出。 12 无线传输协议:IEE 802.11ac 13 无线传输速率:可达867Mbps 14 ★无线传输距离:可达30米视距，主机和按键之间 15 无线传输频段:2.4GHz或5.8GHz 16 无线加密协议:WPA2-PSK 17 ★无线连接方式:插入按键安装程序，自动运行，一键分享。 18 ★无需在PC上安装软件，无需占用电脑WI-FI；无线投屏设备可以接入本地局域网络，或通过无线桥接 19 传输延时：延时小于120ms。 20 ★支持触摸10点回传反向控制（需触摸屏和操作系统支持）。 21 "系统内置安卓操作系统，支持触摸屏。自定义欢迎词：能随时更改、调用显示平板的欢迎词内容、会议主题、课程主题等。 |
| 3 | 无传屏按键 | 快立享Quickshare68DeF | 4 | IEEE 802.11ac 5G/2.4GHz 最高输出解析度300Mbps 电源：5V DC input 0.5A 免安装驱动免安装USB无线传屏按键 （需与Quickshare系列产品配套 使用） |
| 4 | 高清投影幕布 | 三石s-120 | 1 | 投影尺寸120寸 ；显示比例：16比10；无线遥控；管状电机,低噪音,高清幕面； |
| 5 | 调音台 | Hushan（湖山）DM0802-B | 1 | 1.8路输入（(4MIC+LINE)+2路立体声x2）。 2.+48V幻想电压。 3.一组立体声输出。 4.2组编组输出。 5.一路效果输出。 6.AUX1，AUX2 输出。 7.一组录音输出。 8.一路返回。 9.★支持蓝牙接收功能。 10.★支持双解码播放格式WAV、MP3。 11.支持USB，SD卡。 12.内置效果器。 13.★支持录音。 14.支持SUB声卡。 15.低噪声设计 16.可将MP3的信号发送到立体声总线、辅助、编组 ★拥有软件著作权，登记号可查： ★取得国家级强制性产品3C证书：（复印件并加盖鲜章，原件备查） |
| 6 | 同轴单6.5寸会议音箱 | Hushan（湖山）MC100 | 4 | 1、★扬声器系统采用点声源同轴技术 2、高效率波导同轴低音加钛膜驱动器 3、箱体采用优质中密度纤维板，表面采用黑色水溶性洒点漆 4、配有专业吊挂装置，能多方位调节音箱角度， 5、频率响应：70Hz-20KHz 6、灵敏度：92 dB 7、连续声压级：112 dB 8、最大声压级：118 dB 9、★额定功率：100W，峰值功率：400W 10、额定阻抗：8 ohms 11、辐射角度：H90°×V90° 12、驱动单元： 1×6.5〃同轴 |
| 7 | 专业纯后级功放 | Hushan（湖山）PE4150 | 1 | 1、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流。 2、标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口。 3、智能控制强制散热设计。 4、智能削峰限幅器； 5、★额定功率：4×150W/8Ω 4×220W/4Ω 2×440W/8Ω桥接 ； 6、频率响应: 20Hz~20KHz±1dB ； 7、总谐波失真：≤0.5% ； 8、输入灵敏度：0dB(775mv) ； 9、输入阻抗：平衡20KΩ，不平衡10KΩ； 10、信噪比（a计权）：≥94dB ； ★取得国家级声频功率放大器数字式电网通断识别电路证书 ★取得国家级声频功率放大器数字式短路保护装置证书 ★取得国家级声频功率放大器直流风机控制系统证书（复印件并加盖鲜章，原件备查） |
| 8 | U段一拖四鹅颈会议话筒 | Hushan（湖山）DS-UX20 | 1 | 1、★信道数值 ：共400信道 2、★信道间隔 ：250KHz 3、频率稳定度 ：±0.001% 4、动态范围 ：≥100dB 5、最大频偏 ：±30KHz 6、频率响应 ：40Hz～20KHz 7、综合信噪比 ：>60dB 8、综合失真 ：<0.5%@1KHz |
| 9 | U段一拖二手持无线话筒 | Hushan（湖山）DS-U410 | 1 | ★1、手持具有人手感应，离开人手3秒后自动静音，5分钟后自动进入待机，15分钟后自动关机并切断电源； ★2、自动搜索无干扰信道功能，安装更便捷； 3、UHF频段，锁相环（PLL）频率合成； 4、超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度； 5、麦克风采用独特的升压设计，电池电量下降不影响手咪整体性能； 6、具备可调发射功率和可调静噪门限； 7、具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道。 |
| 10 | 超指向短杆会议话筒 | Hushan（湖山）DS-E5 | 1 | 1★双咪芯矩阵拾音技术，超心型指向性，更好地抑制啸叫； 2、麦克风拾音距离30—50cm，适合远距离拾音； 3、全金属结构及专利级抗RF辐射电路； 4、无冲击声静音开关； 5、★双软管鹅颈式话筒杆,螺纹式卡侬接口，鹅颈管与台式座可分离，方便安装拆卸； 6、换能方式：电容式； 7、指向性：超心型； 8、频率响应：40Hz—20KHz； 9、灵敏度：-39dB±3dB； 10、输出阻抗：2KΩ； 11、电源：幻像48V |
| 11 | 音频处理器 | Hushan（湖山）GF224 | 1 | 1、每通道具有≥24个可编程的滤波器； 2、立体声或独立的双通道处理； 3、可选择滤波器脱开时间； 4、滤波器应用的类型，包括：语言滤波器，低、中、高三段音乐滤波器； 5、★每通道24段滤波器测量表； 6、电子平衡的输入和输出端口XLR和TRS； 7、输入接口：2个； 8、输出接口：2个； 9、采样率：48KHz； 10、动态范围：>109dB，A计权；>106dB，不计权，带宽22KHz； 11、总谐波失真+噪声：典型值0.003%，输出电平+4dBu，1KHz； 12、频率响应特性：20Hz—20KHz，±0.5dB； |
| 12 | 电源管理器 | Hushan（湖山）DX4.0 | 1 | ★1、2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； ★2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； 3、8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； ★4、10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； ★5、欠压、超压检测及报警功能；单路额定输出电流13A，总输出达30A，总功率6000W，单路最大功率2000W； 6、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 7、配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制； 8、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； ★9、支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； |
| 13 | 音频降噪器 | Hushan（湖山） | 1 | 音频降噪1. 频率范围：±0.5dB,(50Hz ~ 20kHz) 2. 交流阻抗：600Ω：600 Ω 3. 失真：<0.01% @ 1kHz, 0dBu |
| 14 | 会议专用电脑 | ThinkPadS3 | 1 | 系统：Windows 10 厚度：15.1mm—20.0mm 内存容量：8G 分辨率：超高清屏（2K/3k/4K) 显卡型号：GT940M 待机时长：5-7小时 处理器：Intel i5低功耗版 特性：触控屏，背光键盘 显卡类别：入门级独立显卡 裸机重量：1.5-2kg 硬盘容量：128G+500G 显存容量：2G,14寸 |
| 15 | 会议演讲台 | 定制 | 1 | 长600mm×宽490mm×高1120mm 【台面规格】：长500mmx宽450mm 材质：优质天然木材；实木；定制logo；符合国家E1级环保标准 |
| 16 | 茶水柜 | 定制 | 1 | 长1200mm×宽400mm×高850mm；材质：优质天然木材，胡桃木贴实木皮；符合国家E1级环保标准 |
| 17 | 金银线 | 秋叶原 | 120 | 1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），其中一芯为裸铜丝束合，另一芯为镀锡铜丝束合，2×200/0.08mm（2×1.0mm²），束合后导体柔软，传输音质出色。20℃时每公里导体电阻，裸铜≤19.5Ω，镀锡铜≤20.0Ω。 2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，透明、柔软，质感好。 3.用于室内各种音响设备连接。 |
| 18 | 高清线 | 秋叶源 | 2 | 2.0版；24k镀金端子标准HDMI公对公，19芯高纯度无氧铜芯；金属编织网+铝箔纸三层屏蔽；4K,2K,1080p高清，音视频同步传输； |
| 19 | 电源线 | 秋叶源 | 50 | 秋叶原QS-8723A RVV3*1.0电源信号线铜芯聚氯乙烯护套软电线 |
| 20 | 投影吊架 | NB | 2 | 内扣式，防盗吊架； |
| 21 | 机柜 | 图腾 | 1 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准. 承载: 静载300KG. 防护等级:IP20 主要材料: SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm，框架和前门边条1.2mm，其它0.8mm. 表面处理:600*600*1200mm 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑. |