仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 医学影像AI分析实训系统

主要用途描述：开发医学影像AI分析实训系统，定制拓展AI分析和教学实训功能，实现对医学影像处理和分析的实训教学；通过该系统的应用，可以让软件、计算机、医学信息工程、人工智能等专业的学生学习到影像处理过程，理解医学诊断业务流程，探索图像处理算法。

参数要求： #### 一、硬件配置要求： CPU：I7以上 内存：不少于8G 硬盘：不低于1T 显卡：独立显卡，显存不低于2G 显示器：24英寸以上 #### 二、软件功能要求 #### 1、三维医学影像分析 - DICOM CT图像获取、胶片排版、胶片打印 - 病人列表检索功能：检查类型、病人姓名、影像号检索 - 报告编辑功能：多病种正常、异常模板知识库引用，检查报告打印机输出 - 2D阅片功能：引用方式同步滚动阅片功能；图像对比功能，图像锐化增强功能 - MPR功能，多平面重建 - MIP最大密度投影，MinIP最小密度投影（肺部气管显示），以厚层方式，斜面方式进行MIP，MinIP的影像重建分析 - CPR曲面重建： 针对血管，管腔,骨骼等脏器的曲线切割曲面重建展示 - VR体重建功能： 三维旋转，鼠标密度调窗显示隐藏功能，三维直线，曲线，Freehand, 面积，CT值测量功能 - MPR，VR界面空间光标点关联定位功能，在冠状面、矢状面、横断面和VR体重建界面，光标点关联联动地显示兴趣点的空间关联位置 - VR三维分割功能：Freehand三维切割，自动去除床板，可调阈值一键去骨功能；斜面立体切割显示脏器内部空间结构；矩形框方式提取显示脏器空间结构 - VE虚拟内窥镜功能：针对气管，血管，肠道等管腔脏器的虚拟内镜浏览漫游，发现管腔内壁肿块，息肉等病变情况 - SSD+VR重建叠加模式：将人体轮廓以SSD表面重建，内部脏器（适用于内部增强显影组织）VR方式显示，方便了解内部脏器病灶与外部轮廓的关系，方便针对病灶空间部位，手术与穿刺规划 - 三维重建组织的透明度与不透明度的调节 - 智能辅助手动组织分割功能；三维定量分析体积测量 - 多种VR渲染模式选择：（心脏，血管，虚拟内镜，胸肺，骨骼，颅脑等多个部门专门预设的渲染模式） - 一键提取近似密度脏器功能（肺部，骨骼一键提取） - 胶片打印，胶片布局调整功能 - 重建图像保存到新序列，支持发送到其他主机 #### 2、血管分析 - 一键去骨，自动一键去除所有骨骼，保留血管 - 手动单击去骨功能 - 自动血管提取识别：主要血管的自动识别并且自动识别标注血管名称，如：颈动脉，主动脉，腹部血管，下肢血管等 - 手动辅助血管提取：通过手动标记指定血管位置，和指定血管分支，对感兴趣血管进行提取分析 - 智能辅助选择去骨，添加血管；低密度非血管组织智能移除 - 血管钙化斑点显示隐藏；血管钙化斑点体积测量 - 在冠状面，矢状面将提取的血管和骨骼轮廓使用单独颜色显示 - 自动计算识别血管轮廓线和血管中心线 - 血管狭窄度自动计算测量，血管狭窄部位与正常部位对比测量分析，报表分析 - 血管截面CT值，面积，最大直径，最小直径，狭窄位置距离自动计算 - 血管拉直重建显示 - 血管多种渲染模式显示 #### 3、心脏冠脉分析 - 心脏各个部位自动分割标识，左心房，心室，右心房心室自动识别并使用不同颜色标注；冠脉，主动脉，左心室，左心房，左心房心肌，右心房，右心室自动识别，组合选择显示隐藏功能 - 通过手动标注冠脉位置，将该冠脉智能提取并添加到冠脉树 - 左前降支LAD，左回旋支LCX ,右冠状动脉RCA,后降支PDA等冠脉一键提取 - 手动基于选点路径提取冠脉；冠脉血管手动编辑；断开冠脉段的连接 - 冠脉分析，测量冠脉的冠脉的狭窄长度，狭窄距离，狭窄百分百，血管的离心率、直径、有效直径、最小直径、斑块数据 #### 4、肺气肿分析 - 自动渲染出肺组织和气管 - 输入阀值自动分析生成肺部及气管影像 - 旋转视角从不同角度显示气肿、整体形态、周围软组织器官关系 - 自由选择显示或者隐藏气管 - 肺气肿定量分析，评估肺部气肿所占双肺比值 #### 5、肝脏分析 - 肝脏自动提取，去除其他组织，只提取显示肝脏 - 门静脉，肝静脉，其他血管自动提取识别；自动统计功能正常肝脏部分体积与指定血管 - 肝脏各组织的智能辅助添加，删除功能；组织区域编辑功能 - 以SSD方式显示肝脏轮廓，以VR方式分色显示门静脉，肝静脉，其他血管的显示隐藏组合功能 - 以MIP方式显示肝脏轮廓和内部血管，病灶的关系 - 智能病灶组织提取分割功能；各个病灶体积，占百分比报表 - 肝脏分割功能，通过手动标注肝静脉与肝脏各个节点的位置，系统辅助自动生成Couinaud肝脏八段分割 - 分段后每段肝脏体积，功能正常肝脏部分体积，各部分占百分比 - 肝脏手术模拟功能：肝脏分段切割，按照安全距离自动生成病灶；自动计算模拟手术刀切割后，切除肝脏体积，剩余肝脏体积；病灶切除体积，剩余病灶体积 - 肝脏多种渲染模式显示 #### 6、齿科分析 - 齿科全景成像 - 支持重新设置口腔横截面 - 分割上下鄂 - 支持种植神经 - 齿科曲面重绘3D影像，显示每颗牙齿断面影像 - 齿科截面量化分析，重建截面图像分析牙齿数据 #### 7、肺结节分析 - 一键分析处理 - 智能分析处理得出肺结节位置，大小，形状， - 三维立体图形与MPR图形同步显示结节 - 确认为肺结节部位标识为其他差异化颜色 - 提供肺结节体积计算功能 - 提供结节分析图像报告 #### 8、结肠分析 - 自动计算结肠管腔导航路径；通过虚拟内窥镜方式对结肠管腔进行三维浏览导航. - 自动/手动 结肠进行分段标记。 - 标记结肠息肉，自动提取分析计算结肠息肉的体积，轴向尺寸和密度值计算； - 提供结节分析图像报告 #### 9、教学PACS 教学PACS开发 医学影像业务流程模拟（包含患者登记、报告诊断、审核等关键流程） 医学图像分析：图像测量、窗宽窗位调整、反色、标准等。 影像诊断典型病例库（DR50例、CT50例、MR50例） #### 三、质保要求 硬件部分提供3年内免费质保服务。 软件部分提供3年内免费升级与维护服务。免费升级与服务期满后5年内对甲方的升级服务费用不会高于合同价的5%。