仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 全自动动物实验箱 |  | 申购信息 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 齐齐哈尔迈沃德工贸有限公司LFJ,GC-A |  |  |
| 主要用途描述：为动物低氧、高氧实验模型的建立提供合适的气体环境 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.培养箱材质为丙烯酸板 2.尺寸（mm）：宽*深*高：550*400*340 3.内置O2、CO2 传感器，实时监测气体浓度 4.培养箱可内置一个水盘用作加湿 气体混合机技术参数: 1.可连接细胞培养小室、培养箱或其他腔体，用于控制氧气和二氧化碳浓度 2.O2控制范围：0-25%，可选配0-100%，精度1%，可在高清彩色触屏上任意设置O2浓度，仪器自动调节，无需通过更换气罐调节O2浓度。 3.可实时监测CO2浓度，并在彩色屏上进行显示。 4. 氧气循环程序：可进行高达4种氧气浓度的循环，可以自定义设置循环时间及氧气浓度。 5.配有流量调节旋钮，用于控制进入培养箱内气体的流量 6.带有USB端口，可连续30天储存数据，记氧气浓度、二氧化碳浓度实际值及设定值并可将电子数据以excel格式保存到电脑上 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。