仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 核酸电泳图像分析系统 |  | 申购信息 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 上海天能，Tanon-4100 |  |  |
| 主要用途描述：DNA、RNA等核酸物质的凝胶电泳成像 |  |  |  |  |
| 参数要求： 摄像头 Tanon 3060高分辨率低照度数码制冷相机 感光芯片 CCD芯片：Sony ICX674（前照式感光芯片） 冷却方式 半导体制冷 冷却温度 低于环境温度55℃（绝对温度-30℃，动态实时显示CCD制冷温度） 感光效率 CCD芯片光电转换效率：High QE: >75% 暗电流 <0.01 e-/pixel/sec. @ -25º C 读出燥声 5.5e- RMS at 12 MHz 有效像数 1920×1460 像数密度 16 bit （0 - 65535色） 像数尺寸 4.54um×4.54um 像素合并 1×1，2×2，3X3，4×4 分辨率 280万像素 动态范围 ﹥4.5个数量级 电动镜头 Computar M6Z1212M 2/3英寸大口径高通透镜头, F=1：1.2，12.5～75mm 升降平台 无 照明模式 透射紫外，透射白光，反射白光，（可选配透射蓝光） 激发光源 透射：302nm，白光，（可选配透射蓝光）； 双侧反射：LED反射白光灯（冷光）（可选配 :254nm,365nm紫外反射） 滤光片位置 5位电脑控制自动定位滤光片轮 滤光片 标配590nm，可选配535nm、605nm、699nm波长 拍摄面积 紫外：21×26cm 白光：20×25cm 蓝光：20×25cm 定时功能 用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间（1～60分钟） 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。