仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 原位杂交仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Leica ThermoBrite |  |  |
| 主要用途描述：可以根据实验者的要求,自动完成变性和杂交过程,在原位杂交和FISH实验中,变性温度是至关重要的环节。 |  |  |  |  |
| 参数要求： *1、有40种可供选择的自定义编辑程序； 2、有3种固定的运行模式； *3、可同时进行12张玻片的操作； 4、迅速升降温，精确度可达正负1。C；保证反应过程中玻片间温度的均匀一致 5、变性温度范围： 30ºC to 99ºC 6、变性时间： 0-30 minutes 7、杂交温度范围: 30ºC to 70ºC 8、杂交时间范围： 0-99 hours *9、玻片容量： 12 张 *10、可设置程序： 40个 |  |  |  |  |