仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 石蜡切片机 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Leica RM2235 |  |  |
| 主要用途描述：用来将石蜡标本切片，是组织学常规制片技术中最为广泛应用的方法。石蜡切片不仅用于观察正常细胞组织的形态结构，也是病理学和法医学等学科用以研究、观察及判断细胞组织的形态变化的主要方法。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.手动石蜡切片机 ＊2. 手轮的旋转极其平滑，专利的弹簧原理平衡系统取代了传统的配重系统，此人性化的设计使操作更轻松，减轻用户的疲劳。 ＊3. 安全手轮有两个互相独立的锁定系统，单手操作的手轮锁可将手轮轻松锁定在上位，第二个手轮锁可将手轮锁定于任何位置。 4. 精确的样本定位系统。 5. 多种样本夹可满足不同样本的需要。 6. 通用刀架底座配置钢刀刀架和一次性刀片刀架。 7. 宽大的废物槽用磁力固定。 8. 切片机外壳材料耐腐蚀。 ＊9. 切片厚度1－60um 设定值： 1-10µm，以1µm递进 10-20µm，以2µm递进 20-60µm，以5µm递进 10. 修块厚度10μm和30μm. |  |  |  |  |