仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 全自动立式高压灭菌器 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 厦门致微GI100DS |  |  |
| 主要用途描述：广泛应用于实验室器械，玻璃器皿，溶液培养基等进行消毒灭菌 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.容量: 100升，腔体直径≥40cm，立式结构,底部带脚轮； 2.灭菌腔材料:SUS304不锈钢, 3.灭菌工作温度:≥135℃；时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化 时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟，具有专利技术安全联锁 装置,腔内有压打,腔盖无法打开。 - 压力：设计压力≥0.3Mpa,安全阀起跳压力≥0.27MPA，过压双重 - 保护:配备安全阀和过压保护系统,压力异常,能泄压产断电报警 5.存储系统:可同时创建20条以上程序 6.全自动内排,内置蒸汽收集瓶 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。