仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 倒置显微镜 |  | 申购信息 | 一套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | CKX53含成像及分析 |  |  |
| 主要用途描述：细胞、切片等观察 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1 进口倒置相差显微镜，提供显微镜的进口医疗器械注册证。 2 光学系统：无限远校正光学系统。 3 调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。 4 观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22 5 照明装置：高性能LED光源，寿命≥20000h 6 物镜： 4X 10X 20X 40X 长工作距离相差物镜 7 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。 8 目镜：10×，视场直径为≥22 9 备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3， *10 相差系统：预对中相差环板，4X、10X、20X、40X共用一个相差环板，无需切换 11 成像系统 *11.1 芯片规格：≥1/2.3”英寸扫描传感器 *11.2 图像分辨率：≥1000万像素 11.3 采集速度：≥8fps@3664*2748 11.4 数据接口：USB3.0接口 12 品牌原装台式计算机，至少i3-6100(3.7G/3M/2核)/4G(DDR4 2133*)/500G(SATA)/超薄DVDRW/Windows 10 Home 64位/NVIDIA GeForce GT 720 2GB PCIe x16 Card/21.5"宽屏16:9 LED背光VA液晶显示器 注：*表示为重要的必须满足指标。 |  |  |  |  |