仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 蓝牙扩音设备 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 章大为 |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  | 蓝牙接收盒UPL-600+(RX) 华璨 蓝牙麦克风UPL-600+华璨 |  |  |
| 主要用途描述：B7教室扩声蓝牙麦 |  |  |  |  |
| 参数要求： 蓝牙接收盒： ★1、蓝牙发射使用频率：2402 ~ 2480 MHz 。 ★2、调制方法：GFSK，BT= 0.5 Gaussian 。 3、蓝牙自动配对、连接、自动跳频、具备近距离优先连接原则。 与发射器有效接收距离：15米以内转身无杂音； 4、.具备外接式天线及蓝牙状态指示灯显示，使用频宽20kHz以上。 ★5、端口设置有1路Mic Out （6.5）输出，一路3.5输出，一路3.5输入，输出音频音量的大小可调节。 6、使用电源110~220V，外接交流转直流电源。 7、自动频率锁定，外接式天线，可与蓝牙发射连接使用。 8、具备语音处理芯片可调节音量大小、消除回音、抑制杂音、增加清晰度及响度处理。 9、接收机可自动连接在服务范围内的话筒发射器，连接后的发射机离开服务范围后，接收机延迟一定时间后，可自动断开连接，进入新连接等待状态，等待下次的连接。 ★10、USB输出接口与电脑连接，通过发射器可实现PPT翻页功能。 蓝牙麦克风：1、领夹式及颈挂两用式，能满足不同老师、不同课程使用需求，提供麦克风音头各一组； ★2、调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian 。 3、蓝牙自动配对、连接、自动跳频。发射功率：2.5 mW（含）以上。 4、连续音频传输时间：20小时以上。与接收端有效接收距离：15米以内转身无杂音； ★5、与接收端有效接收距离10-15米以上（含）。 ★6、内置可充电无记忆效应电池，充电饱和后可连续使用20小时(含)以上。 7、内置激光笔； ★8、内置翻页器, 具有闲置静音功能（为了老师把麦克风放在桌面上，不进入环境音。）； 9、具备状态检测功能。 10、话筒发射器与接收机之间双向通讯，话筒与接收机失去连接后，话筒发射器会自动关闭自身电源，以节省能耗。 11、麦克风可大面积使用，以备后期扩展，不串频、无临频干扰、无死角、自动对频。 ★12、蓝牙扩音设备需要国家SRRC无线电发射设备认证，必须使用蓝牙技术方式。 |  |  |  |  |